| Адрес (Dec) | Адрес (Hex) | Тип регистра | Назначение | доступ | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x0000 | AI | Младший байт (X) - Ошибка, старший - ОС реле (Y) ( YYYY YYYY XXXX XXXX) | R | 0 - 1111 1111 0000 0001 |
| 1 | 0x0001 | AO | Младший байт (X) – Команда на включение реле по битовой маске, старший (Y)– положение тумблеров БКК ( YYYY YYYY XXXX XXXX) | R/W | 0 - 1111 1111 1111 1111 |
| 2 | 0x0002 | AO | Modbus timeout (Задержка перед ответом в мс, 0 = дефолт 3.5 символа) | R/W | 0 – 1000 (dec) |
| 3 | 0x0003 | AO | Скорость UART * 100 | R/W | 1 – 1152 (dec) |
| 4 | 0x0004 | AO | Длинна слова UART 0x0000 - 8 бит данных 0x1000 - 9 бит данных | R/W | 0x0000 / 0x1000 |
| 5 | 0x0005 | AO | Стоп Бит UART 0x0000 – 1 стоп бит 0x2000 – 2 стоп бита | R/W | 0x0000 / 0x2000 |
| 6 | 0x0006 | AO | Четность 0x0000 - None (без чётности) 0x0400 - Even (чётная) 0x0600 - Odd (нечётная) | R/W | 0x0000 / 0x0400 / 0x0600 |
| 7 | 0x0007 | AO | UART ID | R/W | 0 – 254(dec) |
| 8 | 0x0008 | AO | Пароль () | R/W | 12593(dec) |